Глава V

ЛАГЕРИ

5.1. Същност, предназначение и видове лагери

Лагерите служат за поддържане в определено положение геометричната ос на въртящи се или осцилиращи машинни елементи и позволяват безпрепятственото им движение. В мястото на допиране на вала или оста в лагера възниква реакция в опората. В зависимост от посоката на тази реакция частта от вала, с която той се опира в лагера се нарича шийка или пета в зависимост от това, дали действащите сили са насочени радиално (при шийката) или са по направление на оста (при петата).

Лагерите могат да бъдат класифицирани в зависимост от триенето и възприеманото от тях натоварване.

Според вида на триенето  лагерите се делят на: плъзгащи - опорната повърхнина на вала или оста се плъзга по работната повърхнина на лагера; търкалящи - триенето при плъзгане е заменено с триене при търкаляне, чрез използване на междинни търкалящи се тела.

Според възприеманото натоварване  лагерите биват: радиални  - възприемат само радиално натоварване; аксиални - възприемат само аксиално натоварване; радиално-аксиални - възприемат радиално и аксиално натоварване.

Според възможността да следват или не наклона на еластичната линия на вала - самонагаждащи или несамонагаждащи.

5.2. Плъзгащи лагери

Плъзгащите лагери  представляват опори за въртящите се машинни елементи и възли, работещи в условията на триене на повърхнините на шийките и петите по повърхнините на лагерите или с работния флуид (масло или газообразно вещество).

Плъзгащите лагери са едни от най-старите машинни елементи използвани за изграждане на лагерни възли в общото машиностроене още в неговия зародиш. Като такива те са претърпели голямо развитие и покриват много широк диапазон в съвременното машиностроене и приборостроене, въпреки че широкото им използване е ограничено. Независимо от това те са съхранили някои важни области, където имат преимуществено или равно приложение с търкалящите лагери:

1. Лагери, които поради технологични изисквания при монтаж трябва да бъдат двуделни (за колянови валове и др.).

2. Лагери на особено тежки валове, за които се изисква индивидуално изработване на търкалящи лагери.

3. Лагери подложени на големи динамични натоварвания, които се използват заради значителното демпфиране на масления слой.

4. Лагери за особено точно и равномерно въртене.

5. Лагери , изискващи много малки диаметрални размери.

6. Лагери, изискващи много висока честота на въртене ( - газови и електромагнитни).

7. При бавновъртящи се оси и валове и при неотговорни случаи.

Според възприеманото натоварване плъзгащите лагери биват: радиални - възприемат само радиално натоварване (фиг. 5.1 б); аксиални - възприемат само аксиално натоварване (фиг. 5.4 д, е, ж); радиално-аксиални - възприемат радиално и аксиално натоварване (фиг. 5.1 а, в, з).

Шийките на валовете и осите, монтирани в плъзгащи лагери  могат да бъдат с най-разнообразна ротационна геометрична форма. На практика за по-лесно изработване се употребяват основно шийки с цилиндрична (фиг. 5.1 а...в), бъчвообразни или конусни (фиг. 5.1 г) форма.

Петите  биват цели (фиг. 5.1 д), пръстеновидни (фиг. 5.1 е), гребеновидни (фиг. 5.1 ж) и сферични (фиг. 5.1 з).

В зависимост от характера на триенето в лагера  плъзгащите лагери се делят на:

Фиг. 5.1. Видове шийки и пети на плъзгащи лагери

- плъзгащи лагери, работните повърхнини на които се допират непосредствено до шийката (петата) на оста или вала и работят в режим на смесено триене.

При смесеното триене (виж фиг. 5.6) намиращият се между двете плъзгащи се повърхнини маслен слой се прекъсва на места и позволява непосредственото им допиране, при което възниква сухо триене и износване на същите. Смесено триене може да се очаква, когато притокът на мажещо средство в лагера е недостатъчен, когато повърхностното налягане между шийката и лагерната повърхнина е много голямо, когато шийката се върти с ниска честота () или извършва осцилиращо движение, когато валът започва да се върти след продължителен покой и др;

- плъзгащи лагери, работните повърхнини на които са отделени от тези на вала посредством маслен слой, образуван при въртенето на вала (оста) и работят в режим на течно триене - хидродинамични лагери. Тези лагери работят без външен източник за налягане;

- плъзгащи лагери, работните повърхнини на които са отделени от тези на вала (оста) посредством маслен слой под налягане, създаден от външен източник за налягане - хидростатични лагери;

- плъзгащи лагери, работните повърхнини на които са отделени от тези на вала (оста) посредством въздушен (газов) слой под налягане, създаден от външен източник за налягане- аеростатични лагери;

- плъзгащи лагери, работните повърхнини на които са отделени от тези на вала (оста) посредством въздушен (газов) слой под налягане, създаден от въртенето на вала (оста) на високи обороти аеродинамични лагери. Този тип лагери работят и с външен източник за налягане за разтоварване на лагера при тръгване и спиране;

- плъзгащи лагери, работните повърхнини на които са отделени от тези на вала (оста) благодарение на магнитно уравновесяване на външното натоварване, действащо в междулагерното пространство- магнитни лагери.

Критерии за работоспособност и изчисляване на плъзгащи лагери

Независимо от голямото разнообразие на плъзгащи лагери могат да бъдат формулирани критерии за работоспособност и изчисляване на същите:

- неизносване, незадиране на лагера -   p<[p];

- незагряване, незатопляне на лагера - pv<[pv];

- незапалване на лагера - 	           v<[v];

където р е повърхностното налягане в лагера;

v- периферна скорост на плъзгане на шийката на вала;

- изчисляване на течно триене (хидродинамично, хидростатично) или въздушно триене (аеростатично, аеродинамично).

Изчисляване на радиални  плъзгащи лагери без хидродинамично мазане

На фиг. 5.2 е показана схема на радиален плъзгащ лагер с цяла втулка. Условно е прието, че разпределението на налягането р е равномерно.

При изчисляване на тези лагери се въвеждат следните параметри:

Фиг. 5.2. Схема на радиален плъзгащ лагер

- лагерен параметър , представляващ отношението на дължината на лагера към диаметъра на шийката

(5.1)

При несамонагаждащи се лагери  се избира: при малки повърхностни налягания до 1.5; при средни налягания- 0.7...1.1; а при високи - 0.5...0.7.

Големите стойности на  трябва да се избягват, понеже нараства триенето, намалява изтичането на маслото и това предизвиква силно нагряване.

Най- голяма товароносимост имат лагери с =0.5...0.8. Лагерите с параметър =1.5...1.75 и повече трябва да бъдат самонагаждащи се.

- относителна лагерна хлабина , представляваща отношението

.							  (5.2)

Изборът на  зависи от точността , която се изисква от лагера, от начина на мазане на лагера, от  коравината на шийката на вала, от точността на изработване на лагера и монтажа. За ориентировъчно определяне на относителната лагерна хлабина може да се използва  израза

(5.3)

където  е скоростта на плъзгане на шийката, m/s,

- ъглова скорост на шийката, s-1.

По избраната стойност на относителната лагерна хлабина се избира съответната стандартна сглобка, след което се изчислява действителната средна и гранична стойност  на .

При подаване на масло към лагера периодично или чрез капково или фитилно мазане може да се приеме,че лагерът работи в режим на смесено триене. В тези случаи изчислението на лагера има проверочен характер и се ограничава от следните две условия:

.	   					                               (5.4)

и

(5.5)

където  е проекцията на шийката върху равнина, перпендикулярна на направлението на натоварващата сила (фиг. 5.3).

Допустимото налягане [p] се определя от вида на плъзгащата двоица и се определя по табл. 5.1.

Ако се използва геометричния параметър , след заместване в (5.4), за диаметъра на шийката на вала може да се запише

.				                        	                     (5.6)

При въртенето на шийката на вала в лагера се получава топлина, която го загрява. От механиката е известно, че мощността на триенето се определя от формулата

,		                                			                (5.7)

където  е коефициент на триене.

От друга страна за неохлаждан лагер топлинната мощност, отвеждана чрез вала

Фиг. 5.3. Изчислителна схема на радиален плъзгащ лагер

,   					                              (5.8)

където А е външната повърхнина на лагера, ;

- температура на лагерното тяло, ;

- температура на околния въздух, ;

- коефициент на топлоотдаване,  .

Температурата на лагера не трябва да превишава 70... 80 .

От (5.7) и (5.8) и като се замести R от (5.4) се получава

.								(5.9)

При охлаждане на лагера условието за не загряване придобива вида

.			    			                 (5.10)

където  е плътността на флуида, ;

V- дебит на охлаждащия флуид, ;

- начална температура на флуида, ;

- крайна температура на флуида, .

Приблизителното изчисляване по условието за незагряване предпазва лагера от интезивно износване, прегряване и задиране. Допустимите стойности за [p] и [pv], определени от практиката, са показани в табл. 5.1 и служат за избор на материал за лагерната черупка.

| Таблица 5.1. Допустими стойности на [p] и [pv] за плъзгащи лагери |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал за лагера | , m/s | [p], Mpa | [pv], MPa.m/s |
| Сив чугун СЧ - 36 Антифрикционен чугун: АКЧ - 1 АВЧ - 2 Бронз: Бр0Ф10 - 1 БрАЖ9 - 4 МесингЛКС80 - 3 - 3 Бабит: Б16 Б6 Металокерамика: Бронзо-графит Графитизирана стомана Полиамидни пластмаси - капрон АК - 7 | 0.5 1.0 5 1 10 4 2 12 6 2 2 4 | 4 2 0.5 12 15 15 12 15 5 4 5.5 15 | - - 2.5 12 15 12 10 10 5 - - 15 |

Изчисляване на аксиални плъзгащи лагери без хидродинамично мазане

При гладки пети няма условие за течно мазане, тъй като работните повърхнини са успоредни. Те се изчисляват на неизносване (незадиране) и незагряване. Изчисляването на аксиалните плъзгащи лагери на неизносване (незадиране) и незагряване се извършва по същите методи, както при радиалните плъзгащи лагери, съгласно фиг. 5.4.

Условието за незадиране тук приема вида

,		.					(5.11)

(за цяла пета)            (за пръстеновидна пета)

където ;

Условие за незагряване

.						     (5.12)

където е приведена периферна скорост;

- радиус на триене

(5.13)

При аксиалните лагери [p] и [pv] се избират с 30...40% по-малки от тези при радиалните лагери.

Фиг. 5.4. Разпределение на налягането при аксиален плъзгащ лагер

а-при цяла пета; б-при пръстеновидна пета

При цяла пета налягането се разпределя по равнораменна хипербола, като в центъра на петата се получава  (фиг. 5.4 а). В действителност налягането се преразпределя заради пластични деформации около центъра на петата.

При пръстеновидната пета разпределението на налягането е показано на фиг. 5.4 б. То има крайна стойност () и следователно този случай е по-благоприятен.

Хидродинамични лагери

Стремежът на конструкторите на този тип плъзгащи лагери е да обезпечат режим на течно триене в лагера, което предполага плъзгащите се повърхнини да бъдат напълно разделени една от друга чрез слой от флуид (мазилно вещество). Това гарантира малък коефициент на триене между работните повърхнини на лагера и малко топлоотделяне. Връзката между коефициента на триене  и комплексния фактор на режима  на работа на лагера, позната като крива на Джерси-Щрибек, е показана на фиг. 5.5,

където  е динамичен вискозитет на флуида в ;

- ъглова скорост, ;

Фиг 5.5. Крива на Джерси-Щрибек

Граничната стойност на дебелината на слоя флуид в лагера, по експериментални изследвания, е 0.1...0.3 и всички молекули от него изпитват въздействие на силовите полета, създавани от контактните повърхнини на триещите се детайли. В тези условия подвижността на молекулите на флуида е ограничена и те придобиват свойства, междинни на свойствата на течните и твърдите тела. Съпротивлението на движение в лагера ще зависи както от качеството на мазилното вещество, така и от материала на триещите се повърхнини.

Фиг. 5.6. Контакт между реални повърхнини на плъзгащ лагер

а - смесено триене; б -полутечно триене

При режим на работа на лагера между точките  и  (фиг. 5.5) ще се наблюдава режим на гранично триене (зони А, фиг. 5.6 б). С увеличаване на ъгловата скорост на вала коефициента на триене рязко пада (фиг. 5.5, участък bc), във връзка с вкарването на флуид под налягане (хидродинамично налягане) под шийката на вала и образуването на полутечно триене. Последното се характеризира с наличие на участъци с гранично (зони А, фиг. 5.6 б) и течно триене, при което разстоянието между работните повърхнини на лагера и шийката е по-голяма от дебелината на граничния слой.

В този случай силата на триене ще се определя от две съставляващи: силата от взаимодействието на повърхнините и от вътрешното триене във флуида.

В участъка  лагера работи в режим на течно триене.  Коефициентът на течно триене практически не превишава 0.0005.

иг. 5.7. Възникване на хидродинамично налягане

При хидродинамичните лагери налягането  се създава благодарение на високата скорост на плъзгане (), наличието на клиновидно пространство и мазилно вещество (фиг. 5.7) и се определя от уравнението на Рейнолдс

(5.14)

където  е динамичен вискозитет на маслото, N.s/m2,

v  -  скорост на плъзгане,

- хлабина в сечението с максимално налягане.

На фиг. 5.8 е показано поведението на шийката на вала при въртене с различна ъглова скорост.

Фиг. 5.8. Положението на шийката на вала в хидродинамичен лагер.

При покой () шийката на вала се опира в работната повърхнина на лагера и е налице директен контакт, защото маслото е изтласкано (фиг. 5.8 а).

При започване на въртене шийката има стремеж да се изкачи на ъгъл  по работната повърхнина на лагера (фиг. 5.8 б) и последния работи в режим на гранично триене (фиг. 5.6 а). Полепналото по вала масло се увлича и нагнетява в клиновидното пространство.

При увеличаване на  количеството масло нараства и поради създалото се вътрешно хидродинамично налягане  в течността започва отделянето на шийката (изместване на оста и на ъгъл , фиг. 5.8 в) и лагерът работи в режим на течно триене. Най-малката хлабина между лагера и шийката ще бъде по линията

.							       (5.15)

където  е радиална хлабина  в лагера (- диаметрална хлабина);

- абсолютно преместване на геометричната ос на шийката на вала в лагера;

- относителен ексцентрицитет.

Теоретично оптимални условия за работа на лагера се обезпечават в точка  (виж фиг. 5.5), тъй като на този режим съответства минимален коефициент на триене .

Хидродинамичното налягане в лагера зависи освен от комплексния фактор на режима  и от отношението  на геометричните параметри на лагера (фиг. 5.9).

От технологична гледна точка е целесъобразно при избора на широчина  на лагера да се съблюдава условието . По-големите стойности на практика не благоприятстват получаването на по-високо хидродинамично налягате заради несъосност на шийката в лагера и грешки при изработването им.

Фиг. 5.9. Разпределение на хидродинамичното налягане в плъзгащ лагер

Диаметралната хлабина  в лагера се избира в зависимост от диаметъра на шийката на вала

(),

където  e диаметър на шийката на вала, .

Изместването на оста на шийката ще зависи не само от изменението на честота на въртене (виж фиг. 5.8), но и от съотношението  на лагера (фиг. 5.10). Колкото това съотношение е по-близко до безкрайност, толкова тази траектория ще се приближава към полуокръжност с диаметър  (е диаметър на работната повърхнина на лагера) и център върху директрисата на външната сила , приложена при  върху шийката.

От казаното следва, че хидродинамичните лагери могат да се използват само при машини, към които не се предявяват изисквания към висока точност на въртене на оста на вала при променлива честота на въртене на същия.

Предимството на този тип лагери е, че в установен режим на работа осигуряват течно триене в лагера, имат висока товароносимост и демпфираща способност. Като недостатък може да се отбележи топлоотделянето в лагера, породено от загубата на мощност от течно триене в лагера и изместването на оста на шийката на вала при промяна на честотата  на въртене.

Хидростатични лагери

Фиг. 5.10. Криви на изместване на оста на шийката на вала при увеличаване на честотата на въртене и комплексния фактор на режима

Хидростатичните лагери (ХСЛ) представляват плъзгащи лагери, работещи в режим на течно триене. Работните повърхнини на лагера са отделени от шийката на вала чрез маслен слой, създаден от външен източник за подвод на масло в лагера под налягане. В зависимост от предназначението си могат да бъдат радиални, аксиални и радиално-аксиални.

На фиг. 5.11 е показан радиален ХСЛ и начина на захранване на лагера с масло под налягане. Лагерът се състои от втулка 6 с изработени в нея носещи джобове (камери) 1-4, равномерно разпределени по вътрешната й повърхнина. Към всеки от тях се подава масло под налягане през дросели 7, служещи за настройка на статичните характеристики на лагера. Подаденото масло създава в лагера налягане p, разпределението на което е показано на фиг. 5.11 а, б. При работа на лагера без натоварване (фиг. 5.11 а) оста на шийката на вала 5 застава съосно на втулката. При натоварване на вала се извършва преразпределяне на налягането, породено от преместването на вала, до настъпване на равновесие между силата, създадена в лагера и външното натоварване F.

.

ХСЛ може да има три или повече носещи джоба. При малък брой джобове стабилността и товароносимостта на лагера в различните направления са различни. Когато носещите джобове са шест или повече, тази нееднородност изчезва, а при четири джоба тя е сравнително малка.

Фиг. 5.11. Радиален хидростатичен лагер . Разпределение на налягането в лагера:а - без натоварване на вала; б - след натоварване на вала

Предимствата на ХСЛ пред останалите плъзгащи лагери са:

1. Позволяват висока точност на въртене, която значително превишава точността на изработване на лагера и шийката на вала. Високата точност на въртене се дължи на осредняващия ефект на масления слой, който намалява 3...4 пъти грешката от изработване на работните повърхнини на шийката и лагера.

2. Обезпечават висока плавност при тръгване и спиране на вала и при много ниски скорост на въртене.

3. Имат висока товароносимост и статична стабилност и са виброустойчиви.

4. Могат да се използват като устройство за микропреместване или като измервателни преобразуватели на сила в налягане, а от там в електрически сигнал за системите за адаптивно управление.

5. Възможност за управление на динамичните характеристики на лагера без да се въздейства на статичните му характеристики.

6. Имат продължителен срок на експлоатация, при който ХСЛ запазват първоначалните си характеристики.

Недостатъците на ХСЛ са:

1. Необходимост от хидроагрегат за подаване на масло под налягане към лагера и щателното му събиране след излизане от лагера и връщане в хидроагрегата.

2. Необходимост от филтриране на маслото (с филтри непропускащи частици с размери ).

3. Необходимост от хидроакумулатор, обезпечаващ аварийно захранване на лагера с масло под налягане до принудителното спиране на въртенето на вала.

4. Топлоотделяне от течно триене в лагера и загубите за прекарване на маслото през лагера.

Аеростатични и аеродинамични лагери

При аеростатичните лагери шийката на вала е отделена от работната повърхнина на лагера посредством слой от газообразно вещество (най-често въздух) под налягане, създавано от външен източник за налягане. При аеродинамичните лагери отделянето на шийката на вала от работната повърхнина на лагера става за сметка на аеродинамичната подемна сила, възникваща при въртенето на вала с висока честота.

Основното преимущество на газообразното вещество - малкият вискозитет - позволява да се създават устройства, работещи с високи честоти на въртене или направляващи на тежконатоварени машини и прибори, работещи с малки скорости на плъзгане. Нечувствителността  на газовете към високи и ниски температури обезпечава надеждна работа на лагерите в турбодетонаторите, предназначени за втечняване на хелия при температури близки до абсолютната нула, и при помпи, прехвърлящи разтопени метали от един съд в друг. Газовото мазане се използва както в лагерите, имащи натоварване няколко нютона (при жироскопите), така и в лагери с натоварване няколко килонютона. При захранване с газ с повишено налягане относителното натоварване на лагера достига 1...1,2 MPa.

Друго важно свойство на газа е неговата свиваемост. Тя отстранява характерното за течното мазане явление кавитация (разкъсване на мазилния слой с образуване на ямички).

При бавновъртящи се възли газовият мазилен слой осреднява  погрешността на формата на шийката и лагера 10... 20 пъти. Това позволява с аеростатичните лагери да се получи точност на въртене .

Свиваемостта  на газовото мазилно вещество има и отрицателни страни - тя може да стане причина за възникване на вибрации, тъй като еластичният газов слой е подобен на пружина със слабо демпфиране.

Максималната периферна скорост на шийката на вала в съвременните газови лагери достига vmax = 300...350 m/s (за разработените в ЭНИМС - Москва пневмошпиндели vmax = 150...190 m/s , при честотата на въртене на шийката на вала n=300 000 min-1).

Максималната честота на въртене, достигната на практика с бормашина с газови лагери, е n = 650 000 min-1.

Горната граница на честотата на въртене  се определя от динамичната неустойчивост, възникваща при появяване на вихрово движение на вала.

На фиг. 5.12 е показана принципната схема на радиален аеростатичен лагер. Газът (въздухът) от външен източник постъпва под налягане в кръговите канали 1 на лагера 6, откъдето чрез два реда дросели 2, монтирани във всеки един от отворите 3, влиза в работното пространство 5 на лагера и създава аеростатичен въздушен слой, който отделя шийката на вала от лагера. Въздухът изтича от работното пространство на лагера в осово направление в атмосферата.

Фиг. 5.12. Радиален аеростатичен лагер

Подемната сила в лагера се образува по аналогия на тази, разгледана при хидростатичните лагера. При отсъствие на натоварване валът заема централно положение в лагера. При натоварване на вала се изменя полето на налягането поради изменението на съпротивлението на изтичане на въздуха през лагера (заради ексцентричното разположение на вала).

Магнитни лагери

Магнитните лагери имат редица достойнства: използват се при високи скорости, висока точност на въртене, малък разход на енергия и малко нагряване, отсъствие на износване, отсъствие на необходимост от мазане и уплътняване, възможност за работа във вакуум, при ниски и високи температури.

За общото машиностроене се използват основно електромагнитни лагери. Перспективни в това отношение са лагери с импулсно електрическо захранване. Последните използват електрическа енергия за начално намагнитване или размагнитване на постоянните магнити. Степента на намагнитването се определя от дължината на електрическия импулс и силата на тока.

В транспортното машиностроене магнитните лагери се очаква да изиграят важна роля в по-нататъшното развитие на железниците (влакове на магнитна "възглавница"). За сега са известни само експериментални образци на такъв вид транспортно средство.

5.3. Търкалящи лагери

Едно от основните изисквания, предявявани към лагерите, е минимален коефициент на триене. В това отношение газовите лагери имат несъмнено предимство пред търкалящите (загубите в газовите лагери са от вътрешното триене в газовия слой, което е незначително), но те съществено отстъпват на последните по отношение на товароносимост.

На фиг. 5.13 е показана конструкцията на сачмен търкалящ лагер. Лагерът се състои от външна и вътрешна гривна 1 и 2, между които са разположени търкалящите се тела 3. За предпазване на търкалящите се тела 3 от триене едно в друго лагерът е снабден със сепаратор 4, който съществено намалява загубите от триене.

Приведеният коефициент на триене , получен като отношение на момента на триене в лагера към произведението на реакцията в опората и радиуса на отвора на лагера, достига до 0.002 - за едноредни сачмени лагери при радиално натоварване и 0.01 за иглени и конусни лагери. Загубената в лагера мощност отива за интензивно циклично предеформиране на материала на работната повърхнина на лагера, натрупване в него на напрежения на умора и нагряване на работните елементи.

Независимо от това  търкалящите лагери се явяват основен  вид

лагери  за въртящи се и осцилиращи машинни елементи.

Предимство  на търкалящите лагери е, че позволяват да се замени триенето при плъзгане с триене при търкаляне. Това  опростява системата за мазане, намалява възможността за разрушаване на лагера при кратковременно прекъсване на мазането (при резки изменения на натоварването и честотата на въртене). Конструкцията на лагерите позволява да се произвеждат масово  в големи количества като стандартизирана продукция, което прави производството им икономически изгодно. В сравнение с плъзгащите лагери търкалящите имат по-малки размери в осово направление (2...3 пъти), позволяват ремонтопригодност на възела и оценка на остатъчната им дълготрайност .

Фиг. 5.13. Търкалящ лагер

Като недостатъци на търкалящите лагери следва да се отбележат: сравнително големи габарити в радиално направление; малка радиална стабилност и като следствие склонност към възникване на колебание на вала заради преминаване на търкалящите се тела през натоварената зона; ограничена бързоходност, свързана с кинематиката и динамиката на търкалящите се тела (от центробежни сили, жироскопични моменти и др.); ниска работоспособност при вибрационни и ударни натоварвания и при работа в агресивни среди; по-голямо съпротивление при въртене заради триенето между търкалящите се тела, лагерните гривни и сепаратора и хидравлични загуби.

Класификация на търкалящи лагери

Търкалящите лагери могат да бъдат класифицирани по следните признаци:

1. По формата на търкалящите се тела - сачмени (фиг. 5.14) и ролкови (фиг. 5.15); според  формата на ролките се делят на лагери с къси цилиндрични ролки (фиг. 5.15 а), с бъчвообразни ролки (фиг. 5.15 б), с иглени ролки (фиг. 5.15 в), с конусни ролки (фиг. 5.15 г, е),  с вити ролки (фиг. 5.15 д).

2. По направление на възприеманите относно оста на вала сили - радиални, възприемащи основно натоварванията, действащи перпендикулярно на оста на въртене на лагера (фиг. 5.14 а...г и фиг. 5.15 а...д); радиално-аксиални, възприемащи едновременно действащите радиални и осови натоварвания (фиг. 5.14 в, г и фиг. 5.15 г), аксиално-радиални, възприемащи осовите натоварвания и едновременно действащите с тях незначителни радиални натоварвания (фиг. 5.14 д); аксиални, възприемащи само осови сили (фиг. 5.14 е и фиг. 5.15 е).

3. По способността им да се самонагаждат - самонагаждащи се (фиг. 5.14 б и фиг. 5.15 б), допускащи завъртане на оста на вътрешната гривна спрямо оста на външната гривна и несамонагаждащи се.

Фиг. 5.14. Сачмени лагери

4. По броя на редовете на търкалящите се тела в осово направление - едноредни (фиг.5. 14 а, в... е и фиг. 5.15 а, в...е); двуредни (фиг. 5.14 б и фиг. 5.15 б) и многоредни.

5. По формата на отвора на вътрешната гривна - с  цилиндричен (фиг. 5.14 и фиг. 5.15) или конусен  отвор.

6. По габаритните размери в осово направление (серии) - особено лека (1),  лека(2), лека широка (3), средна (4), средна широка (5) и тежка (6) (фиг. 5.16).

Фиг. 5.15. Ролкови лагери

7. По производствен клас на точност - в света има две основни системи за регламентиране на точността на търкалящите лагери. Първата е системата на ISO (класове Р0; Р6; Р5; Р4; Р2), възприета и в България с БДС 4842-87, втората - AFBMA, която се използва от много американски, западноевропейски и японски фирми. Нормален е първият клас (Р0), а при останалите с намаляване на цифрата се повишава точността им. В табл. 5.2 е направена съпоставка на класовете на точност.

Освен дадените в табл. 5.2 знаци за класове на точност фирмите производителки въвеждат и други, които обикновено регламентират високи точности на въртене и по-широки допускови зони за изработване.

Такива са класовете UP, съответстващ по допусковата зона за изработване на лагера на Р4, а по точност на въртене на Р2; SР, съответстващ по допусковата зона за изработване на лагера на Р5, а по точност на въртене на Р4; HG - по точност, съгласно производствената програма на фирмата FAG - Германия, се намира между класовете на точност Р4 и Р2, съответстващ по допускова зона за изработване на лагера на Р4, а по точност на въртене на Р2.

Фиг. 5.16. Серии на лагерите

| Таблица 5.2. Съпоставка на класовете на точност според различните системи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Клас на точност | ISO | ГОСТ | AFBMA |
|  | БДС, DIN, |  |  |
| Нормален Висок Особено висок Свръх висок Свръх точен | Р0 Р6 Р5 Р4 Р2 | 0 6 5 4 2 | ABEC1 АВЕС3 АВЕС5 АВЕС7 АВЕС9 |

В табл. 5.3 е показана взаимовръзката между точността на лагерите и тяхната себестойност, като за база за сравнение е приет лагер с клас на точност Р0.

| 8. Според предназначението на лагерите - с общо предназначение (произвеждат се масово и от тях се селектират лагери с различен клас на точност) и специални (например за транспортното машиностроене, фиг. 5.17 и др.). Таблица 5.3. Сравнителна оценка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| клас на точност | Р0 | Р6 | Р5 | Р4 |
| биене в | 20 | 10 | 5 | 3 |
| относителна цена | 1 | 1.3 | 2 | 4 |

Условно означение на    търкалящи лагери

Условното означение  на търкалящите лагери зависи от възприетата от производителя система за означаване на търкалящи лагери и от въведените допълнително от него специфични знаци.

Означението на лагера е съставено от цифри или комбинация от цифри и латински букви, които показват типа и серията на лагера, вида на сепаратора и информация за останалите монтажни размери.

В тази връзка, преди да се пристъпи към избиране на лагера, трябва да се изучи внимателно каталога на фирмата производител в частта му, касаеща условното означение на търкалящите лагери. Не се допуска механична замяна на лагери от различни фирми производителки при съвпадане на техните означения, докато не се направи сравнение за вложения смисъл в означенията на лагерите.

Фиг. 5.17. Лагеруване на вагонна ос със специален лагер

Товароносимост на лагерите и гранична честота на въртене

Лагерите от различните типове и серии имат различна товароносимост () и честота на въртене (фиг. 5.18). Лагерите от по-тежките серии имат по-големи габарити и маса m, затова не могат да бъдат бързоходни, но имат по-голяма товароносимост С. Горната граница на честота на въртене се определя от възникващите в лагера центробежни сили, натоварващи го допълнително, от вида на мазането и топлинните процеси в лагера, изменящи първоначалната настройка на лагера.

За особено високи честоти на въртене е целесъобразно използването на лагери от особено лека и лека серия. При недостатъчна товароносимост на лагеруването, за високи честоти на въртене, се използват по няколко сачмени лагера от лека серия, но специално комплектовани за работа в пакет от производителя. Изискването за комплектоване на пакета от няколко лагера е продиктувано от условието биенето  на всеки един от лагерите да бъде еднопосочно и диаметрите на лагерите да бъдат едни и същи

В противен случай търкалящите лагери ще изпитват вътрешно динамично натоварване, тъй като посоката на отклонение в радиално направление на всеки един от тях ще бъде случайна и разнопосочна, което може да ги разруши при граничните натоварвания или сглобката ще бъде различна за всеки един от лагерите от пакета.

За целта лагерите са  маркирани  по външните гривни (фиг. 5.19) и при монтаж не трябва да се променя местоположението им. При заявка за закупуване на пакета от лагери се отразява схемата за разполагане на лагерите (О; Х; Т; T-O).

Фиг. 5.18. Сравнителни характеристики на радиални сачмени лагери и радиално-аксиални ролкови лагери от различни серии при d=80mm.

1 - маса m; 2 - динамична товароносимост С; 3 - гранична честота на въртене n

Когато се работи с пакет от лагери трябва да се има в предвид, че граничната му честота  на въртене е по-ниска  от тази (ng) на съставящите я лагери и зависи от схемата на разположение на същите и предварителната стегнатост (UL - лека; UМ - средна; US - висока, съгласно означенията на фирмата FAG) на лагерите в пакета  и начина на мазане (табл. 5.4).

Лагерите от по-висок клас на точност (без Р0) имат маркировка на челото на вътрешната гривна за най-голямата дебелина на същия (фиг. 5.20). Това определя местоположението на максимума на радиалното биене на лагера и дава възможност при монтаж да се извършва компенсация на радиалното биене чрез дефазиране (за изваждане) на максимумите на радиалното биене, породено от геометричните неточности на шийката на вала и вътрешната гривна.

Фиг. 5.19. Разположение на лагерите в пакета

| Предварителната стегнатост на лагерите определя статичната им стабилност. В зависимост от типа на лагера тя се постига по различни начини. За сачмените лагери, за да се постигне обозначеното върху опаковката предварително натоварване в лагера в монтирано състояние, не се изискват допълнителни средства. Лагерите са така конструирани, че при осовото им притискане с определена сила в тях възниква необходимото предварително натоварване. Осовото натоварване на лагерния пакет (това важи и за единични лагери) трябва да бъде съгласно предписанията на производителя и да се прилага равномерно по периферията на лагерните гривни, в противен случай се нарушава нормалната работа на лагерите и се увеличава рязко загубата на мощност от триене в тях. Таблица 5.4. Гранична честота на въртене на пакет от сачмени лагери от серия В |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Схема на разполажение | UL | UM | US |
|  | 0.85 ng | 0.75 ng | 0.5 ng |
|  | 0.8 ng | 0.7 ng | 0.5 ng |
|  | 0.75 ng | 0.55 ng | 0.35 ng |
|  | 0.65 ng | 0.4 ng | 0.25 ng |
|  | 0.65 ng | 0.4 ng | 0.25 ng |

Фиг. 5.20

При необходимост лагери от един клас (по предварително натоварване) могат да се използват в друг клас например лагер UL вместо UM, без да е необходима доработка на лагерите или замяната им. За целта е необходимо между два от лагерите да се поставят междинни втулки между вътрешните и външните им гривни с предварително подбрана (по каталожни данни) широчина на втулките.

При ролковите лагери предварителното натоварване се осъществява чрез подбор на подходяща сглобка (за лагери с цилиндрични ролки) и чрез осово предварително натоварване на лагера (за конусно- ролкови лагери).

Избор на търкалящи лагери

При избор на търкалящи лагери се изхожда от един от следните критерии:

1. Изискване за дълготрайност;

2. Изискване за товароносимост;

3. Изискване за статична стабилност;

4. Изискване за точност;

5. Изискване за точност и статична стабилност.

Това определя типът на лагера, тъй като при конструктивното оформяне на последния са заложени точно определени характеристики (възможности по съответните изисквания).

При еднакъв диаметър на отвора за монтаж на лагера конструкторът има възможност да избира различни видове лагери с различни диаметри на вътрешните им отвори (фиг. 5.21). Това дава възможност да се изменя товароносимостта и статичната стабилност на системата вал - лагер, като се съчетават с изискванията за точност на въртене на вала.

На фиг. 5.21 е показано сравнение на габаритните размери на лагери на фирмата FAG от серията В70; В72 и В719 при еднакъв диаметър на отвора в корпуса за лагера. Предимството  на тънкостенните лагери В719 се състои в това, че при даден външен диаметър на отвора за лагера в корпуса, валът има по-висока стабилност, защото с увеличаване на диаметъра му се увеличава в четвърта степен статичната му стабилност. От друга страна самият лагер има по-висока статична стабилност  заради по-големия брой сачми в него.

Фиг. 5.21. Влияние на серията  на лагера на диаметъра на шийката на вала

Ролковите лагери имат по-голяма товароносимост и статична стабилност от сачмените, но по-ниска точност на въртене.

След определяне на типа на лагера изборът на търкалящия лагер се   свежда  до  определяне  на  статичната   или   динамичната  му товароносимост,  при зададена дълготрайност на лагера.

Търкалящите лагери на винтови крикови, кранови куки и др., които имат честота на въртене n<1 min-1 или извършват осцилиращо движение, се изчисляват по статична товароносимост С0.

При честота на въртене  min-1 търкалящите лагери се избират по динамична  товароносимост С. При  от 1 до 10 min-1  се

приема =10 min-1.

Условието при избора на лагера е потребната товароносимост (статична или динамична) да бъде по-малка или равна на товароносимостта по каталожни данни.

Избор на търкалящи лагери по статична товароносимост

Съгласно БДС ISO 76 основна статична радиална товароносимост  e статично радиално натоварване, което съответства на изчислено контактно напрежение в центъра на най-натоварената зона на контакт между търкалящото се тяло и пътя на търкаляне от:

- 4600 MРa за сферични сачмени лагери;

- 4200 МРа за всички видове радиални и радиално-аксиални  сачмени лагери;

- 4000 МРа за всички радиални и радиално-аксиални ролкови лагери.

Основна статична аксиална товароносимост  е статично централно аксиално натоварване, което съответства на изчисленото контактно напрежение в центъра на най-натоварената зона на контакт между търкалящото се тяло и пътя на търкаляне от:

- 4200 Мра за аксиални и аксиално-радиални сачмени лагери;

- 4000 Мра за аксиални и радиално-аксиални ролкови лагери.

Еквивалентно статично радиално натоварванее статично радиално натоварване, което предизвиква в центъра на най-натоварената зона на контакт между търкалящото тяло и пътя на търкаляне същото контактно напрежение, което възниква в условията на действителното натоварване.

Еквивалентно статично аксиално натоварване  е статично централно аксиално натоварване, което предизвиква в центъра на най-натоварената зона на контакт между търкалящото тяло и пътя на търкаляне същото контактно напрежение, което възниква в условията на действителното натоварване.

В цитирания стандарт са дадени формули за определяне на разгледаните параметри.

На практика се работи по емпирични зависимости от каталога на фирмата производителка със съответните указания за избор на коефициентите за определяне на статичната товароносимостна лагера.

Фирмата FAG - Германия в каталозите си за избор на лагери предлага статичната товароносимост  да се определя от израза

(5.16)

където  е коефициент на сигурност -  =1.5...2.5  при високи изисквания за плавна работа;

=1.0...1.5 при нормални изисквания;

=0.7...1 при ниски изисквания

Р0 - еквивалентно статично натоварване.

- основна статична товароносимост

Тъй като в общия случай върху търкалящия лагер могат да действат както радиални  сили, така и аксиални натоварвания , еквивалентното статично натоварване се определя от зависимостта

[kN],

където  са коефициенти, чиито стойности зависят от типа на лагера и са дадени в каталога на фирмата производителка на лагери;

За радиални ролкови лагери зависимостта е

, [kN],							                 (5.17)

а за аксиални лагери

, [kN].						 	                  (5.18)

При определянето на еквивалентното натоварване и товароносимостта на пакет от лагери фирмата производителка дава съответната зависимост, отчитайки разположението на лагерите (О, Х, Т или Т-О).

Температурата, при която работи търкалящият лагер също оказва влияние, тъй като якостите свойства на елементите на лагера се понижават. За отчитане на тези фактори се въвежда коефициент на сигурност  и зависимостта (5.14) придобива следния вид

(5.19)

където e коефициент, отчитащ възможността за кратковременно претоварване на лагера (от 1 до 1.5, в зависимост от отговорността на лагерния възел).

| - намаляване на якостните свойства на материалите, от които са изработени елементите на лагера при повишаване на температурата. Стойностите на са дадени в табл. 5.5. Таблица 5.5. Стойности на коефициента |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимална работна температура на лагерния възел, 0С | 150 | 200 | 250 | 300 |
|  | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |

Избор на търкалящи лагери по динамична товароносимост

Основните понятия и начинът на избиране на търкалящи лагери по динамична товароносимост са регламентирани от БДС ISO 281.

Под дълготрайност L на един лагер се разбира броят на завъртанията на едната гривна спрямо другата до началото на разрушаването на някоя от гривните или търкалящо се тяло вследствие на умора на материала.

Процентът лагери, достигнали или превишили определената дълготрайност, определя надеждността  на лагерите.

Основна дълготрайност L10 на определен лагер или група лагери от един и същ тип, работещи при еднакви условия на експлоатация, е дълготрайността при 90% надеждност.

Коригирана изчислителна дълготрайност е дълготрайността, изчислена на база на основната дълготрайност при зададена надеждност (100-n) % за специални качества на лагера и специфични работни условия.

Основна динамична товароносимост С е постоянно стационарно натоварване, при което лагерът достига дълготрайност L10=1 (един милион завъртания).

Номинален ъгъл на контакт  е ъгълът между равнина, перпендикулярна на оста на лагера и направлението на резултантната на нормалните контактни сили между външната лагерна гривна и търкалящото се тяло.

Еквивалентно динамично натоварване (радиално или аксиално) е постоянно натоварване Р, под действието на което лагерът има същата дълготрайност както в условията на реално натоварване.

Използването на понятието еквивалентно натоварване се налага от обстоятелството, че едновременно върху един търкалящ лагер могат да действат както радиални , така и аксиални  натоварвания.

В зависимост от типа на лагера еквивалентното динамично натоварване се изчислява по следните зависимости:

за радиални сачмени и ролкови лагери

;	   	     					       (5.20)

за радиални ролкови лагери ()

(5.21)

за аксиални лагери ()

,								       (5.22)

където X и Y са коефициенти, чиито стойности зависят от типа на лагера, ъгъла на контакта  и отношението на аксиалното към  радиално натоварване. Стойностите им се дават в каталога на фирмата производителка на лагери;

- коефициент, отчитащ коя от гривните на лагера се върти по отношение на натоварването. При въртяща се вътрешна гривна V=1, а при въртяща се външна гривна V=1,2.

- радиална компонента на натоварващо усилие, [kN];

- аксиална компонента на натоварващо усилие, [kN].

При определянето на еквивалентното натоварване и товароносимостта на пакет от лагери фирмата производителка дава съответната зависимост, отчитайки разположението на лагерите (О, Х, Т или Т-О).

Определяне на изчислително аксиално натоварване за радиално-аксиални лагери

При лагеруване на валове на двойка едноредни радиални сачмени или ролкови лагери (фиг. 5.22), има особеност при определянето на изчислителното натоварване .  Радиалните натоварвания  и  пораждат действащи върху вала допълнителни аксиални сили . Тези сили имат тенденция да увеличават хлабината на лагерите, предават се през вала и влияят на общата картина на натоварването. В тази връзка е прието такива лагери да се монтират срещуположно обърнати и се вземат конструктивни мерки за запазване на първоначалната сглобка в лагера (виж фиг. 5.22). Лагеруването на фиг. 5.22 б има по- висока ъглова стабилност от това на фиг. 5. 22 а. Първото се използва основно за лагеруване на вретена на металорежещи машини, а второто в ходовата част на транспортните средства.

а					б

Фиг. 5.22. Схеми за лагеруване на вал с радиално-аксиални търкалящи лагери

Големината на допълнителните аксиални сили S може да се определи по зависимостта:

за сачмени радиално-аксиални лагери

; 								  (5.23)

за ролкови радиално-аксиални лагери с конусни ролки

.							  (5.24)

Стойностите за “ е “ се вземат от каталога на фирмата производителка за съответните лагери.

В зависимост от схемата на разположение на лагерите (фиг. 5.22) и  съотношението на силите  и  се определя изчислителното аксиално натоварване на всеки от лагерите, с което по-нататък се работи за изчисляване на еквивалентното динамично натоварване (по 5.18).

В цитирания стандарт са дадени формули за определяне на разгледаните параметри.

На практика се работи по емпирични зависимости от каталога на фирмата производителка със съответните указания за избор на  коефициентите за отчитане на конструктивните особености на лагерите.

Изборът на търкалящи лагери по динамична или статична товароносимост се извършва за предварително зададена от потребителя дълготрайност на лагера и изчислена товароносимост С така, че Стабл (Стабл  е товароносимост на лагера избран  по каталог).

Фирмата FAG - Германия в своя каталог за лагери предлага основната дълготрайност  на лагера да се определя по зависимостта

[106 оборота]	           					       (5.24)

където  за сачмени лагери;

- за ролкови лагери.

При постоянна честота на въртене  (min -1) на вала основната дълготрайност може да се определи в часове ()

(часа)					                   (5.25)

от 5.24 и 5.25 се получава

или за краткост на записа

.	  		 					        (5.26)

където 							 е коефициент на дълготрайност;

- коефициент на честотата на въртене.

От (5.26) се изчислява динамичната товароносимост на лагера

, N.								                  (5.27)

Влиянието на работната температура и режима на работа се отчита чрез съответните коефициенти  в израза (5.27)

, N.									    (5.28)

Стойностите на коефициентите са дадени в съответните каталози на фирмите производителки на търкалящи лагери.

Освен основната дълготрайност  на търкалящите лагери може да бъде определена коригирана изчислителна дълготрайност

(5.29)

където коефициентът  отчита използваните материали и технология, а  - отклоненията от нормалните условия на експлоатация. Стойностите на коефициентите са дадени в каталозите на фирмите производителки на търкалящи лагери.

Избор на сглобки на търкалящи лагери

Търкалящите лагери са стандартни елементи с пълна взаимозаменяемост по присъединителните размери B, d и D. За получаване на стегнатост се използват допускови зони по БДС 1488-77: k6; m6; n6 (K7; N7; M7). За получаване на хлабина се използват допускови зони h6;6; g6; (H7; H8;; G7) (допусковите зони в скоби са за отвори).

При избора на сглобката трябва да се изхожда от изискването за статична стабилност  на лагерния възел и точност на въртене  на вала. Двете изисквания са взаимно противоположни. За постигане на висока точност на въртене  изследванията показват, че вътрешната гривна на лагера трябва да е монтирана със стегнатост 0...5, а външната гривна да е монтирана с хлабина 0...5(и в двата случая е за предпочитане долната граница. За постигане на висока стабилност и товароносимост  е необходимо да се използва горната граница на посочените стойности за стегнатост на вътрешния пръстен на лагера и долната граница на хлабината за външния пръстен или малка стегнатост (1...3 ). Изследванията на ролкови лагери показва, че животът на лагера ( ) е най-голям при стегнатост в лагера 0...3 . От казаното става ясно, че независимо от взаимозаменяемостта на търкалящите лагери при отговорни случаи трябва да се предписват точно определени стойности на стегнатостта или хлабината в съответната сглобка. Това изисква предварително измерване на диаметрите и широчината на лагера и задаване на съответните размери на насрещните елементи или селектиране на търкалящите лагери преди монтаж. Редица фирми предпочитат втория начин, като селекцията се извършва по договореност между купувача и продавача за сметка на съответната търговска отстъпка. Върху чертежите е за предпочитане да се записват препоръчаните по-горе стойности, а не да се означават сглобките с приетите стандартни означения, тъй като анализът на допусковите полета на лагерите показва, че те са достатъчно големи и вероятността сглобката на лагера да се окаже най-благоприятната е много малка.

Изисквания за точност на изработване на елементите на лагерния възел

Търкалящите лагери са високоточни машинни елементи. Само когато точността на насрещните детайли (шийката на вала и отвора в корпуса за монтаж на лагера) съответства на точността на лагерите могат да се използват напълно всички качества на търкалящите лагери като малко триене, висока стабилност и висока точност.

В табл. 5.6 и табл. 5.7 са дадени препоръчителните стойности на фирмата FAG (Германия) за точност на геометричната форма на шийката на вала или оста и отвора в корпуса.

| Таблица 5.6. Точност на геометричната форма и разположение на шийката на вала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинален размер на вала d | 10 | 10 18 | 18 30 | 30 50 | 50 80 | 80 120 | 120 180 | 180 250 |
| За лагери от клас Р4 Отклонение в |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отклонение от номиналния размер | +2 -2 | +2.5 -2.5 | +3 -3 | +3.5 -3.5 | +4 -4 | +5 -5 | +6 -6 | +7 -7 |
| Отклонение от цилиндричност | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 |
| Челно биене | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 |
| Съосност | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Клас на грапавост | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| За лагери от клас HG и Р2 Отклонение в |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отклонение от номиналния размер | +1.25 -1.25 | +1.5-1.5 | +2 -2 | +2 -2 | +2.5 -2.5 | +3 -3 | +4 -4 | +5 -5 |
| Отклонение от цилиндричност | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 2 |
| Челно биене | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 |
| Съосност | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Клас на грапавост | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

Гривните на търкалящите лагери са тънкостенни елементи. Те лесно се нагаждат по формата на съответните пасвани повърхнини и се променя кръглостта на пътя на търкаляне на търкалящите се тела.

От изследвания, проведени в техническия университет в г. Аахен (Германия), е известно, че в зависимост от предварителната стегнатост в лагера (NN3013) податливостта расте силно при увеличаване на некръглостта на пътя на търкаляне на търкалящите се тела.

| Таблица 5.7. Точност на геометричната форма и разположение на отворите за лагерите |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинален размер на вала d | 10 | 10 18 | 18 30 | 30 50 | 50 80 | 80 120 | 120 180 | 180 250 |
| За лагери от клас Р4 Отклонение в |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отклонение от номиналния размер | +2 -2 | +2.5 -2.5 | +3 -3 | +3.5 -3.5 | +4 -4 | +5 -5 | +6 -6 | +7 -7 |
| Отклонение от цилиндричност | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 |
| Челно биене | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 |
| Съосност | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Клас на грапавост | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| За лагери от клас HG и Р2 Отклонение в |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отклонение от номиналния размер | +1.25 -1.25 | +1.5-1.5 | +2 -2 | +2 -2 | +2.5 -2.5 | +3 -3 | +4 -4 | +5 -5 |
| Отклонение от цилиндричност | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 2 |
| Челно биене | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 |
| Съосност | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Клас на грапавост | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

Податливи и недостатъчно стабилни корпуси се деформират от натоварващото усилие и неблагоприятно влияят на разпределението на усилието в лагера, а с това и на податливостта.

Видът на радиалната сглобка, съосността на отворите и перпендикулярността на челата на отворите спрямо оста на лагера определят прекосяването на вътрешната гривна на търкалящия лагер или шийката на вала спрямо външнната гривна или отвора в корпуса. Това влияе на триенето в търкалящите лагери, а от тук и на работната температура на лагерния възел и на податливостта му.

На формата на пътя на търкаляне в лагера може да окажат влияние и винтовете на капачките за фиксиране на външния пръстен на лагерите в аксиално направление или неплоскостността  на челото на капачката.

Мазане на търкалящи лагери

Моментът на триене в търкалящите лагери се определя от типа на лагера, от натоварването, честотата на въртене и мазането на лагера. Най-голямо влияние на триенето в търкалящите лагери има мазането. На практика най-малко триене се достига чрез мазане с грес.

При мазане с масло голяма роля играе наред с вискозитета и количеството на масло подвеждано към лагера, а също така отвеждането на отработеното масло извън лагера.

В табл. 5.8 са показани начините за мазане и мазилното вещество в зависимост от диапазона на честотата на въртене, изразена чрез параметъра n.d (min-1.mm)  за различни типове лагери.

| Таблица 5.8. Начини и средства за мазане на търкалящи лагери |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мазилно средство | Начин за мазане | Параметър за частота на въртене (n.d) в min-1.mm |
| Твърда смазка | Цял живот | 1500 |
|  | Допълнително |  |
|  | Цял живот | 0,5.106; |
| Грес | Допълнително | 1.106 за особено подходящи греси |
|  | Чрез впръскване |  |
|  | В маслена баня | 0,5.106 |
| Масло (по-голямо количество) | Оборотно мазане чрез собствен добив на лагерите или специални добивни елементи | Трябва да се определи за всеки случай поотделно |
|  | Оборотно мазане с помпа | 1.106 |
|  | Чрез впръскване на масло | До 4.106 изпитано |
| Масло | Импулсно мазане Капково мазане | 1,5.106 Зависи от типа на лагера, вискозите- |
| (минимално | Маслена мъгла | та и количеството на маслото и |
| количество) | Маслено - въздушно мазане | конструктивното изпълнение |
|  | Въздушно - маслено мазане |  |

Обикновено търкалящите лагери са дисперсионно консервирани (масло с фреон - по данни на фирмата FAG). Консервацията е поносима от всички средства за мазане и не трябва да се отмива при монтаж.

В зависимост от типа на лагера разхода на мажещото средство може да бъде много различен. При аксиалния лагер, при мазане с масло, се наблюдава силно  центрофугиращо действие  и разходът на масло е около 100 пъти по-голям, отколкото при радиален лагер за обезпечаване на минимално триене.

Изборът на мазилното вещество се определя от честотата на въртене и виждането на конструктора за рационално мазане. За предпочитане е мазане с грес, ако от други съображения не се налага мазане с масло или по друг начин.

При мазане с грес от съществено значение за нормалната работа на лагера е количеството грес в лагера.

При първоначално гресиране на лагери с общо предназначение, при n.d<50000min1.mm, свободното лагерно пространство се запълва с грес. Ако пространството около лагера е по-голямо, се поставя задържаща   шайба   така,  че  в  близост  до  лагера  да  има  винаги допълнително количество грес (от изхвърлената от него при първоначалното му въртене) или се добавя грес в самата кутия около лагера. При по-високоскоростни лагери (n.d>50000 min-1.mm) се запълва само 20...30% от свободното лагерно пространство, за да се осигури по-лесно разпределяне на греста при първоначално пускане на лагерния възел.

Ако се прави мазане за целия период на експлоатация (за цял живот) на лагера, трябва да се осигури присъствие на грес в близост до лагера. Тази грес гарантира увеличаване на продължителността на мазане, защото при по-висока температура се отделя масло от нея и то прониква в лагера.

Фиг. 5.23. Конструктивни мерки за задържане на греста в близост до пътя на търкаляне в лагера

При въртене на външната гривна на лагера се запълва с грес само 15% от свободното лагерно пространство.

Ако експлоатационната температура на лагера е по-висока, трябва да се предвиди задържане на допълнителното количество грес около лагера (фиг. 5.23) чрез шайби, оформящи затворени пространства от двете страни  на лагера с обем  3...5  пъти  обема на греста в лагера.