- Измерване- основни понятия и определения.Измервателни единици.

Понятие за физична величина – такива качества на предметите, процесите и явленията, които са общи за различните обекти, но се съдържат в различно количество в тях. Физ. величини биват от енергийна или информационна група. От енергийната са св-ва, отразяващи енергийните характеристики,а от инф. са св-ва отразяващи динам. и стат. характеристики на обектите.Понятие за измерване- познавателен процес, при който с помощта на физичен експеримент се установява взаимно еднозначно равновесие, м/у множеството от стойности  на измерваната в-на  и дискретен ред от друга еднородна съизмерна величина.Q=q|Q|, където Q- измервана вел., q – числена ст-ст на изм.вел., |Q|-измер. единица. Контрол – познавателен процес, при който се установява дали измерваната величина съществува или не на предварително зададено множество от стойности.Метрология – теорит. основи, на базата на които се провеждат измерв.процеси.Измерв.единици-съвкупността от  изм.ед. се нар. с-ма от изм.1-ци.Има 3 вида единици – основни,допълнителни и производни.Основните са 7(м,сек,А,К,мол,кандела,кг).Допълн. са радиан и стерадиан,а производните се образуват на базата на осн. и доп чрез разл. Зависимости.

- Класификация на измерванията.Основни измервателни операции.Класификация на средствата за измерване.

Основни измервателни операции: възпроизвеждане – операция, при която се получава величина с предварително зададена стойност в приетите за измерването единици; сравняване – установява се коя то две величини е по-голяма или съществува равенство; преобразуване – операция, при която се извършва преобразуване с определена точност на входната величина Х в изходна Y. Видове измервания По начина на получаване на оценките за измерваната вел. и за грешката измерванията биват:Преки-оценките за стойностите на измерваната величина и грешката и се поучават непосредствено от експерименталните данни ; Косвени-стойностите се намират чрез използване на опр. зависимости върху изм . величини. В зависимост кратността на измерванията биват: еднократни и многократни. В зависимост състоянието на изм. вел. биват: динам. и стат.Съвкупни и съвместни. Средства за измерване – технически устройства, чрез които се осъществява измервателният процес и които имат нормирани метрологични характеристики. Биват:елементарни – мерки и еталони, измервателни преобразуватели, устройства за сравняване;комплексни – измервателни уреди, измервателни системи.

- Видове методи за измерване

Методи за измерване – комплекс от математични и експериментални операции, които се изпълняват в съответствие с даден принцип.Метод на съпоставянето-метод с непосредствено преобразуване,при който съпоставянето се извършва мигновено; метод на уравновесяването-бива: нулев метод за измерване, метод на паралелното уравновесяване, метод на заместването; диференциален метод – комбинация м/у нулев и метод със съпоставянето

- Структурни схеми на уредите за измерване

Измервателните уреди са съставени от елементарни средства за измерване и тяхната структура опр.начина на предаване на информация в тях.Има 3 вида: ИУ с пряко преобраз.,У с уравновес.,ИУ със смесено преобраз.Структурни схеми на средства за измерване

С пряко преобразуване.   Кn – коеф. на преобразуване.Y1=k1.x1; Yn=kn.Yn-1

Уред с уравновесяване  Y/X=k∆x/∆x+xm=k∆x/∆x+βy= k∆x/∆x+βk∆x=k/1+βk .Когато знаменателя е много >1 се стига до условие когато коеф. на преобраз. на уредите със смесено преобр. НЕ ЗАВИСИ от коеф на преобр. на правата верига Кn, a зависи само от β.

Уреди със смесено преобр. – част от звената се отварят и са с права връзка, а останалите с обратна.тези схеми са най-често срещани. К=k1k2k3/(1+βkλ)

- Статични и динамични характеристики на измервателните уреди

Основната статична х-ка е функцията на преобразуване.Тя има сл. вид:Y=f(x1..xn, a1..an,g1..gn,b1..bn). Изходния сигнал Y зависи от информативни елементи на вх.сигнал: а1..аn – неинформ.; g1..gn – параметри, зависещи от конструктивните особености на иу.; b1..bn – влияние на външни фактори. Уравнение на скалата θ=f(x)  ; чувствителност: S=dY/dx=∆Y/∆x  ;   константа:C=Xm/θm.                        Динамични х-ки: когато измерваната величина х(t) се изменя във времето в/у измерванията влияят и динам. х-ки на ср. за измерване.Предавателна функция : k(p)=Y(p)/x(p).Тя представлява отношението на изходния сигнал от преобразуването към входния; [p]- оператор на Ла Плас.Преходна х-ка: реакцията на средствата за измерване при входно въздействие 1-чен стъпаловиден сигнал(преминаването от 1 равновесен режим в друг).Импулсна х-ка: реакцията на изхода на средствата за измерване при вх. въздействие  1-чна импулсна ф-я(характеризира преходния процес в импулсен режим).Импулсната х-ка е производната на преходната х-ка.Ако вх.сигнал е синусоидален, сре