ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ПРИЛОЖНА ФИЗИКА

Протокол №                                                                                                       Специалност   КСТ

Група: 47                                                                                                             Подпис на асистента:

Студент: Григор Димитров Серафимов                                                      фак.№ 121211035

Задача : Определяне на дължината на светлинна вълна по метода на дифракция от един процеп.

1 .Схема на опитната постановка

2.Описание на метода и теоретични изводи

Дифракция на светлината се нарича отклонението на светлинните лъчи от първоначалната посока на разпространението им в еднородна среда, при преминаването им през рязко изразени нееднородности в средата(напр. малки процепи, отвори и т.н.). Нека сноп успоредни лъчи от монохроматична светлина падат върху малък процеп с ширина d. За да може да се наблюдава дифракция на светлината, ширината на процепа трябва да е сравнима с дължината на вълната, т.е. d2lλ≪1, където λ е дължината на светлинната вълна, l е разстоянието до екрана, на който се наблюдава дифракционната картина. Условието за максимум на интензитета на светлината се дава чрез

∆S=2m+1λ2=dsinα,   където m е порядъка на максимума.

Условието за минимум се дава чрез

∆S=2mλ2=2mλ=dsinα, където m е порядъка на минимума.

Отношението на интензитетите на максимумите от нулев и по-висок порядък се дава чрез

I0:I1:I2:…=I:n1n0:n2n0:…=1:0.045:0.0016:0.0008…, където n0, n1,  n2, … са интензитетите на максимумите от нулев, първи, втори и т.н. порядък, измерени в относителни единици с помощта на фотоприемник.

В упражнението трябва да се определи ширината на d на процеп P, през който дифрактира монохроматична светлина, излъчвана от лазер L. Дифракционната картина се наблюдава с помощта на фотоприемник F. Тъй като ъглите на дифракция са малки, то sinα≈tanα=bml, където bm е разстоянието от средата на централния максимум до m-ия минимум. Ширината на процепа се определя чрез заместване на sinα в условието за минимум 2mλ=dsinα=dbml   =>  d=mlλbm.

Разстоянията bm се измерват, като се определят симетричните положения pmл и  pmδ на първите три минимума (m=1,2,3) отляво и отдясно на централния максимум. Тогава bm=  pmл-pmδ2.

3. Опитни резултати