Инженерен анализ

Определяне на главната функция на СЕ

Определяне на главната функция на детайлите

Определяне на основните функции на СЕ и реализиращите ги детайли

Определяне на функции на повърхнини на детайли

Главната функция на СЕ „ Лампа сигнална” е да осветява.

Главните функции на детайлите на СЕ „Лампа сигнална”са:

| Детайл № | Главна функция |
| --- | --- |
| 1 – Основа- | Съединяване на околната среда с основата и закрепване. |
| 2 - Гайка | Фиксиране и разпределяне на налягането. |
| 3 - Шайба | Фиксиране и разпределяне на налягането. |
| 4 – Ухо | Осъществяване на електрически контакт |
| 5 - Болт | Закрепване и електрическа връзка. |
| 6- Скоба- | Съединяване на корпус със основа, закрепване и електрическа връзка. |
| 7 - Корпус | Защита от и на ОТС и електрическа връзка. |
| 8 – Лампа | Осветяване |
| 9 – Пластина контактна | Осъществява контакт |
| 10 – Изолатор | Изолиране |
| 11 - Шайба | Фиксиране и разпределяне на налягането. |
| 12 - Винт | Закрепване и електрическа връзка. |
| 13 - Винт | Закрепване и електрическа връзка. |

Основните функции на СЕ и реализиращите ги детайли са:

Входящият поток е ел. енергия, а изходящият – светлинна енергия.

ОФ1 – преобразуване на ел. енергия в светлина (лампа)

ОФ2 – провеждане на ел. енергия(скоба, ухо, корпус, пластина контактна, винт,болт)

ОФ3 – изолация (изолатор)

ОФ4 – закрепване (скоба, основа, винт,болт )

ОФ5 – защита (корпус)

ОФ6 – разпределяне на налягането (шайба,гайка)

1.1

Основните функции на повърхнините на основата са:

| Повърхнина № | Функция | Форма | Задължителност на формата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,3,5 | Осигурява механичен контакт (закрепване) | равнинна | да |
| 2,4 | Осигурява водене | равнинна | да |

Описание на реда на сглобяване на СЕ.

| Операция № | Детайл или СЕ, към Който се добавя | Детайл или СЕ, Който се добавя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 13 |
| 4 | 7 | 8 |
| 5 | 7 | 4 |
| 6 | 4 | 11 |
| 7 | 11 | 12 |
| 8 | 7 | 10 |
| 9 | 10 | 6 |
| 10 | 6 | 4 |
| 11 | 4 | 5 |
| 12 | 6 | 1 |
| 13 | 5 | 3 |
| 14 | 3 | 2 |
| 15 | 6 | 5 |
| 16 | 5 | 3 |
| 17 | 3 | 2 |

1.2

Описание на технологията на изработването:

Детайл 1 – Скоба – метална , фрезоване на всички повърхнини, огъване , пробиване на отворите.

Детайл 2 – Основа – пластмасова , пресоване , пробиване на отвори и нарязване на резба.

Детайл 3 – Ухо – метално , щанцоване и пробиване на отвори.

Детайл 4 – Корпус – метален, струговане на всички повърхнини, фрезоване на равнините, пробиване на отворите.

Детайл 5 – Изолатор – пластмасов, пресоване и пробиване на отвор.

Детайл 6 – Пластина контактна – метална, щанцоване и огъване.

Описание на други варианти на съединенията:

Детайл ухо (№3) е свързан чрез болт

Варианти:

1. Не е свързан чрез болт а чрез завалцоване.

Осъществява се като две метални пластинки се завалцоват върху ухото така че да го фиксират неподвижно.

2. Не е свързан чрез болт а чрез спояване.

Осъществява се като металното ухо се запои за скобата/или корпуса.

3. Не е свързан чрез болт а чрез пружиниращ елемент.

Осъществява се като ухото се защтраква във вече направени за целта отвори във скобата.

Детайли основа и скоба са свързани болтово елемент

Варианти:

1. Не са свързани болтово а чрез нитоване

Осъществява се като в основата се пробият отвори и тя се нитова към скобата.

2. Не са свързани болтово а чрез 2 винта.

Осъществява се като в основата се пробият отвори и тя се завинти към скобата.

3. Не са свързани болтово а чрез байонетно съединение

Осъществява се като единият детайл играе ролята на едната част на байонетно съединение а другият другата, след което се осъществява самото такова.

Детайлите пластина контактна, изолатор, лампа, изолатор и скоба са свързани чрез винт

Варианти:

1. Не са свързани чрез винт, а чрез куплунг.

Осъществява се като вместо винта се поставя куплунг, едната част на която е оформена като края на лампата, а другата част се закрепя неподвижно на скобата. Той осъществява еднакво здрава механична сглобка и надежден електрически контакт.

2. Не са свързани чрез винт, а чрез ос с канал, в който се поставя пружинен пръстен.

Осъществява се като вместо винта се поставя оста след което се фиксира чрез пружинен пръстен.

3. Не са свързани чрез винт, а чрез байонетно съединение.

Осъществява се като вместо винта се поставя накрайник и гнездо тип байонет.

1.3